Fabrication et pose d’une porte de garage basculante.

Préparation des Mécanismes :

La matière choisie est de l’inox

La section du mécanisme correspond au plan. 60-30-2

Le mécanisme est à 2x :    			4  ressorts

2 ressorts

L’axe des bras correspond au plan :	…….. mm

La roulette du haut est à : 					…………100…mm

2 roulettes de bascule avec minimum 31 mm d’épaisseur.

Section du rail en stock	80mm

Fixation du rail conforme au plan ou au fonctionnement.

Plaque des ressorts avec crochet coté int. (coté porte)

Pces pour butées caoutchouc reprend la plaque de ressorts.

U de fixation au mur de bonne longueur.	…….. mm

Support de rail au plafond en stock.

Débitage complet selon liste retrouver lg pces sur plan (……………….heures)

Montage des mécanismes : (……………….heures si partie fixe)

0) Souder tubes de renforts dans montant fixe et montant de la porte.

1) souder la roulette du haut selon axe plan .

2) souder la pce sur partie fixe en face pour récéption du rails

3) positionner le mécanisme, tôle de 2 mm pour calage, positionner le mécanisme ouvert la cote au plafond correspond.

4) contre flèche a donner au tube avant de le souder

5) les 4 roulettes de bascules

6) Souder les plaques de ressorts						.

7) Souder les supports de butée caoutchouc.

8) Redresser,	Les mécanismes si battues plaquent correctement au montant de la porte

9) fabrication des partie fixe, moyens de fixation haut bas milieu

10) montages des roulettes et des butée.

11) Montage des cellules photos

Porte de service (avec ou sans) (……………….heures.)

Serrure soudée ou non.

Cylindre hahn ou kaba

Type de poignée intérieur et extérieur.

Avec câble ou ferme porte

Charnière déportée ou non

Joint ou pas,

1) Fabrication de la porte

2) entaillage du tube de la gâche bec de canne penne facultatif ???

3) perçage trou pour profilé du joint.

4) souder les charnière avec le montant de la porte

5) Faut-il tronçonner la charnière du haut à cause du sommier

6) Contacteur porte de service

Préparation avant le montage de la porte : (……………….heures)

1) Si porte Iffland support de moteur sinon T ou L avec trou.

1) Si porte Marantec support de moteur sinon T ou L avec trou.

2) Porte de service finie avec tube de réception et gomme

3) 2 montants de porte redressé les roulettes du haut et roulettes de bascule alignées

4) Les diagonales préparée

5) Les tubes bouchés si nécessaire.

6) Profilé pour liste de sécurité préparé prepercé

Montage de la porte de garage : (……………….heures)

1) Si porte pour moteur Marantec trous pour cablâge :

Fabrication des accessoires. (de 1 à 2 heures)

1) supports de rail 2 pces

2) rail souder pces fixation et 2 trou par rail selon cote plan plus contrôle cote classeur.

Contrôle à effectuer avant de dégraisser la porte. (……………….heures)

Les mécanismes si battues plaquent correctement au montant de la porte.

La porte de service ferme correctement et est équipé d’un câble.

La traverse du haut bombe légèrement  contre l’intérieur. (si sommier)

La traverse du bas bombe légèrement contre l’extérieur. (si seuil)

Toute visserie, poignée, carré, ou autre dans un carton

2 supports de rails prêt

2 rails prêt

Pose du tablier (tôles de recouvrement) : (……………….heures)

Contrôler le jeu de dépassement en haut et en bas de la porte.

Percer les tôles

Dégraisser la porte si porte inox

Dégraisser 2 x la porte si acier puis peindre

Pose de bande anti bruit et pose des tôles porte inox rivet inox porte acier

à peindre rivet acier galvanisé

Récapitulation des temps de travails.

Débitage complet selon liste retrouver lg pces sur plan 	…..pces à 4 min.	…………

Montage des mécanismes : 								9

2 partie fixes en plus	 :								6

1 partie fixes supérieurs :								5

Porte de service :									8

Préparation avant le montage de la porte :					3

Montage de la porte de garage :							8

Barre téléscopique :									4

Fabrication des accessoires.							6

Contrôle à effectuer avant de dégraisser la porte.				2

Pces Iffland à monter								3

Rangement outil atelier								3

Pose du tablier (tôles de recouvrement) 						9

+    __66 h___