Mesure à prendre :

- largeur et hauteur du vide maçonnerie

- retour latéraux

- contrôler la place ou si il y a des câbles électrique.

- Sommier couverte contrôler idem

- Fixation au plafond ou barre télescopique : cote en profondeur et en largeur.

- Seuil hauteur

- Seuil en retrait et de combien

- Porte de service existante type de cylindre sens d’ouverture

- Entre axe des trou pour recupération du tablier

- Épaisseur du tablier.

- Pente contre ext en % en montée = raccourcir la porte de service.

- Pente contre l’int diminue le vide de passage.

- Moteur avec barre d’accouplement épaisseur du rail du moteur

- Regarder les fixation des rails comment s’y prendre (petit croquis)

- Si porte coulissante aplomb entre Rail sup. et rail inf.

- Porte coulissante arret de porte ouverte ou et comment le fixer.

- Porte coulissante engrenage du moteur roue dentée (attention si on monte la porte la place de celui-ci (le niveau depuis sol fini)

- Sol en béton ou goudron.

- Vide de passage actuel.