Pose de ferrements Siegenia :

Pré requis : rainure européenne dans profilés Aluminium correspond a 15 mm par 3 de profondeur.

Donc selon rainure.

Exemple ferrement Roto : rainure de 15 x 6 mm, préparer et  prendre des câles de 14 mm x 3mm aluminium.

IMD Pose des Ferrements :

L poinçonné sur le ferrement = Links = L = Gauche = vue de l’intérieur charnières a gauche

R poinçonné sur le ferrement = Recht = R = Droite = vue de l’intérieur charnières a droite.

Vis a prendre :

Mèche de 6 et de 4.2

3.9 x 25 autophoreuse pour la fenêtre

3.9 x 32 autophoreuse pour le cadre

cale de 5 mm Aluminium section 5 x 14 mm

Haut lg 125 mm

Bas lg 250 mm

Latérale 2 x 80 mm

Différentiation des angles du Haut  sans tétait

Différentiation de l angle du bas avec tétait.

Travaux sur la Fenêtre :

Visser les angles Attention les bon angles au bon endroit !!

Attention les caches des angles bien positionnés les rouleaux au centre.

Coupé les rallonges intermédiaires.

Angle de la charnière du bas attention au système sègre à déplacer pour axe et a remettre.

Angle du haut a assemblé ensemble avec queue d’aigle.

Support de câble trou de 6 mm a 338 mm du bas de la fenêtre soit 338 plus 12 de jeux cadre fenêtre = 350 mm depuis le bas du cadre de la fenêtre avec 1 trou de 6 mm

Montage du cadre avec Cales