Porte N° 1C

Service d’entretiens portes à	ressorts : Moteur Marantec

Lieu de la porte ch de la haute brise 1-3-5-7-9 à Lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 916.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm |  | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 |  | 30/4 |  |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |  |  |  |
| Seuil | sans |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : |  |  | Kaba |  |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture : | dorma |  |  |  |  |  |  |  |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    Tôle RD5

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun vert. 1x Vert. 1x | Brun. 1x Brun vert. 1x |

Porte N° 2C

Service d’entretiens portes à	ressorts : Moteur Marantec

Lieu de la porte Ch. de la haute brise 1-3-5-7-9 à Lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 916.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm |  | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 |  | 30/4 |  |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |  |  |  |
| Seuil | sans |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : |  |  | Kaba |  |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture : | dorma |  |  |  |  |  |  |  |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    Tôle RD5

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun vert. 1x Vert. 1x | Brun. 1x Brun vert. 1x |

Porte N° 3L

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Rte d’Esyn 64 a Nyon

| Châssis | En inox |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x4 |  |  |  |  |
| Rail : |  |  | droit.80/50-2 |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 |  | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |
| Porte de service : |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | KABA |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : Dorma TS 73 |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.......................................................................................

Verre		              Style :...............................................................................................

Porte N° 4V

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Figuier 39 à Lausanne

| Châssis | En acier | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 100/50 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 5 O

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Route de Froideville 6 – 1041 Bottens

| Châssis | En acier | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 100/50 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun. 2x Jaune brun. 2x | jaune. 1x Jaune brun. 1x Brun. 2x |

Porte N° 6

Ch Riand coteau 11 1196 Gland

Sectionnelle :câble 4000

Porte N° 7 J

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Route d’Echandens 17 à Lonay

| Châssis | En acier | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 100/50 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 8R							Motorisation Iffland

Service d’entretiens portes à Câble et contre poids

Lieu de la porte : Res. Le Rivage PPE – Général Guisan 58 – 1009 Pully

| Châssis | En acier |  | couche de fond | finition RAL ?9010 ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail : | cintré. |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Kaba |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : TS 83 |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | Ext. | . |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    	tôle perforée RD6      2x 770 x 2000

Lames alu 10mm ép. Par 75mm lg

Porte de service 11 lames de 2140mm

Porte 14 lames 2148 mm RAL similaire 9010

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :... 190mm à l’axe de la vis soit 240 mm de lg

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :. 185 mm à l’axe de la vis soit 240 mm de lg

Lg du rail de droite :......................mm

Lg du rail de gauche :......................mm

distance du trou de butée :......................mm

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre 120 mm Face à la porte à droite poulie de diamètre 120 mm | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre 120 mm Face au contre poids à gauche poulie de diamètre 120 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais : rail double arc de cercle |  |  |

Porte N° 9C

Service d’entretiens portes basculants : 					iffland

Lieu de la porte : Prefaully 18-20 Chavanne Renens

| Châssis | En inox |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x4 |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |  |  |
| Serrure | horizontale |  | verticale |  | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur |  | Seuil en retrait de …mm |  |  | sans |  |
| Porte de service : |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  | 2 x Kaba |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  | 2 cylindre GE |  |  |  |  |
| Fermeture : |  |  |  |  |  | avec câble |  |
| Boule fixe : |  |  | ext. |  |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |

1 x jaune

2 x vert

1 x jaune brun

2 x vert brun

Porte N° 10 M

Service d’entretiens porte basculante a ressorts:   Marantec

Lieu de la porte : Ch. du Signal 20 à Coppet

| Châssis | En acier | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 100/50 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 11 G

Service d’entretiens porte

Lieu de la porte : Magasin Sud-Bussigny

| Châssis | En acier | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 100/50 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 12L

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Av Hugonnet 16

| Châssis | Acier finition RAL …9010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 50/25-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | à billes |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 920 |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  |  |  |  |
| Serrure |  | Serrure d’origine |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : Dorma TS 93 |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre.....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

Verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Vert brun 2x | Vert brun 2x |

Porte N° 13. R

Service d’entretiens portes à ressorts : 			Moteur Iffland

Lieu de la porte :

Rte d'oron 23-25

1001 lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : |  |  | 2x2 |  |  |  |  |  |  |
| Rail : |  |  | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  |  | 100 mm |  | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  | à billes |  |  |  |
| Serrure | horizontale |  | verticale |  |  | sans |  |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur |  | Seuil en retrait de …mm |  |  |  |  | sans |  |
| Porte de service : | Indépandante |  |  |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Style :....................................................................................................................

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| 2 jaune brun | 1 jaune et 1 jaune brun |

| Retraites Populaires | Rte d'oron 23-25 | 1 à R | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caroline 9 | 1001 lausanne |  |  | R | Lausanne |  |
| CP 288 | conciergerie Blanc Emilienne |  |  |  | EP |  |
| 1001 Lausanne | 021 652 79 07 |  |  |  |  |  |

Porte N° 14B

Service d’entretiens portes à ressorts 				Motorisation Iffland.

Porte d’entrée.

Lieu de la porte BCV place Chauderon 14-20 Lausanne

| Châssis | En acier couche de fond finition RAL ….gris |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x3 construction spéciale selon stock |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | à billes changer le 14 02 06 |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 1150 |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |
| Seuil | sans |  |  |  |  |
| Porte de service : | oui |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext | . |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b vertical plus tôles alu par dessus

Châssis fixe

Montant de porte en 60-60-2

Idem fixe

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun vert. 1x Vert.1x Blanc rond de 10 mm de diam boudin 76 axe au vis 810mm le 14 03 05 | Brun vert. 2x Vert rouge.1x |

Porte N° 15B

Service d’entretiens portes à ressorts 				Motorisation Iffland.

Porte de sortie

Lieu de la porte BCV place Chauderon 14-20 Lausanne

| Châssis | En acier couche de fond finition RAL ….gris |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 renforcé |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | à billes changer le 14 02 06 |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 1150 |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b vertical plus tôles alu par dessus

Châssis fixe

Montant de porte en 60-60-2

Idem fixe

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Rouge 2 x | Rouges le 2 mai 2006 Rouges le 14 03 05 |

Porte N° 16 M							Moteur marantec

Service d’entretiens:

Lieu de la porte :

| Châssis | En acier | finition RAL 9010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  | . |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : 840 mm |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Rouge changé le 3 mars 2006 | Rouge changé le 3 mars 2006 |

Porte N° 17 Porte a ressorts

Service d’entretiens porte d’entrée à ressorts : 				Moteur marantec

Lieu de la porte : Mex palombe

| Châssis | inox |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | 80/55/15-3 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |
| Axe des bras : 932 mm |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |
| Serrure |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| 2 x brun et 1 x blanc | 1 x vert et 1 x brun |

Porte N° 18 B Porte à ?

Lieu : 6, Ch. Jean Pavillard,  Pully-Parcelle no 2168

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  | . |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : 840 mm |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | sans |  |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |

RECOUVREMENT :      tôle sp 10 100 8b 	              	Longueur :........................................................................................

Tôle perforé                             Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Rouge changé le 3 mars 2006 Vert 2x | Rouge changé le 3 mars 2006 Vert 2x |

Porte N° 19 K

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Rue des Métiers 2 – 1008 Pully

| Châssis |  | En acier |  | couche de fond rouge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : |  | 100/50 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : |  | 2x1 |  | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : |  | droit.60/45/15-3 |  | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails |  | polyamide |  |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Roulettes de bascule |  | polyamide |  |  | à billes |  |
| Serrure |  | horizontale |  | verticale | sans |  |
| Seuil |  | Seuil à fleur |  | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : |  | non |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre....Rouge................................................................................

Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

Porte N° 20	N

Service d’entretiens portes à ressorts 					Moteur Iffland

Lieu de la porte : General Guisan 67 a 79 1400 Yverdon

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : |  | 2x2 |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : |  |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil |  |  |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Vert 1x Brun vert. 1x | Vert 1x Brun vert. 1x |

Vue de l’intérieur :

Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 21D

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte :  Chamblande 53 à Pully Moteur Marantec

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 23 C Coulissante 						Moteur Marantec

Lieu de la porte : Malley 20 22 Lausanne

| Châssis | inox |  |
| --- | --- | --- |
| Coulissante |  |  |
| Nbres de ressorts : |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |
| Porte de service : | non | Câble |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	               Longueur soudée

Couleur cadre...................................................................................

Couleur châssis.................................................................................

Dimension :......................................................................................

Style :................................................................................................

Porte N° 25A                   079 288 76 60

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte Collège de Terre sainte à Coppet

| Châssis | RALO 9010 |  | En acier |  |  | couche de fond |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 changer le bras gauche le 21 03 2005- et 2009 le droite axes bras 825 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | roit.60/45/15-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails |  |  |  |  |  | à billes |  |  |
| Axe des bras 825 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  |  | 100 mm |  | autre.... ..mm |
| Battue : | 25/4 |  | 30/4 |  |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | à billes |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seuil | Seuil en retrait de 15mm |  |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.............................................................................

Tôle                                         Couleur cadre blanc

V erre		              Style : verre et alu en bas

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte …..................+150 mm =…................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte …..................+150 mm =…................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :….............

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :…................

Lg du rail de droite : …...........................mm

Lg du rail de gauche : …........................mm

distance du trou de butée :…...................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. 4 x | jaune. Jaune brun. 4x Couleur argent |

Prise électrique 220 v 10 m à gauche direction Jura au plafond

Porte N° 26E   Service d’entretiens portes à ressorts : 	     Motorisation Iffland

Sortie parking

Lieu de la porte EOS 3 chemin Mornex Lausanne

| Châssis | En acier couche de fond finition RAL9006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | Double courbe |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |

RECOUVREMENT :    Horisontale

22

60

60

40

22

Profilé Jansen clipsé

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Jaune 1x Jaune brun 1x | Jaune 1x Jaune brun 1x |

Porte N° 27E    Service d’entretiens portes à ressorts : 	Motorisation Iffland

Entrée parking

Lieu de la porte EOS 3 chemin Mornex Lausanne

| Châssis | En acier couche de fond finition RAL9006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 Double courbe |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | oui |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    Horizontale

22

60

60

40

22

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun 2x | Jaune 1x Brun 1x |

Porte N° 28P

Service d’entretiens portes à Câble et contre poids :

Lieu de la porte : rte de Lavaux 121 123 a Lutry

| Châssis | En acier finition RAL bleu foncé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	            	Longueur :........................................................................................

Couleur cadre....................................................................................

.                                       	Couleur châssis..................................................................................

Dimension :.......................................................................................

Style :.................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

Câble de 6 mm

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

Heure idéal 10-12 Heure 14h 30 16 heure

Porte N° 29M

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Coop. Vaud rue de la voy 1 à Penthalaz

| Châssis | En acier zingué |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 50/25-3 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2 x 3 ressorts | Ressorts dépassant dans le vide de passage |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure d’origine |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Poignée : | int. | ext. Boule fixe |  |  |

RECOUVREMENT :    	               Longueur : baraudage câble de 2,5 mm et tôle ronde

tôle            Couleur cadre.............................

Couleur châssis..........................

Dimension :...............................

Style :.........................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| 2 vert brun 2 jaune | 1 Vert. 1 vert brun changé en gras le 200706 2 jaune bbrun |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 31 G

Service d’entretiens portes à	Tolochenaz	 et contre poids :

Lieu de la porte : Vy de Chatel – 1142 Pampigny

| Châssis | En acier couche de fond |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Battue : | 30/4 |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |
| Seuil | Seuil en retrait de 50 mm |  |  |  |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	     Longueur : horizontale zinguée

Couleur cadre.....................................................................................

.                               	    Couleur châssis..................................................................................

Dimension :...........................................................................................................

Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

Porte N° 35	S									Moteur Iffland

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Grand chemin 59 à Epalinges

(Code pour entrée porte principale 0059)

| Châssis |  | En acier |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : |  |  |  |  |  |  | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : |  |  |  | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : |  |  |  | droit.80/50-2 |  |  |  |  |
| Roulettes rails |  | polyamide |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule |  | polyamide |  |  |  | à billes |  |  |
| Serrure |  | horizontale |  | verticale |  | sans |  |  |
| Seuil |  | Seuil à fleur |  | Seuil en retrait de …mm |  |  | sans |  |
| Porte de service : |  | non |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : |  |  |  | Kaba |  |  |  |  |
| Serrure |  | Serrure soudée |  | Serrure d’origine |  | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : |  | Type et marque : |  |  |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : |  | int. |  | ext. |  |  |  |  |
| Poignée : |  | int. |  | ext. |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    		              Style :....................................................................................................................

Tôle alu

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun vert. | Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horisontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 36	S									Moteur Iffland

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Grand chemin 55 à Epalinges

(Code pour entrée porte principale  0055)

| Châssis |  |  | En acier |  | couche de fond | finition RAL …. | grise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : |  |  | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : |  |  | droit.80/50-2 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 870 |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 |  | 30/4 |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |  |  |
| Serrure | horizontale |  | verticale |  | sans |  |  |
| Seuil |  |  | Seuil en retrait de 30…mm |  |  |  |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  | Kaba |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  | Serrure d’origine |  | 2 cylindre GE | Serrure bizarre |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | Rien |  |  |  |  |  |  |
| Poignée : | Rien |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle  Alu                                        Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun vert. | Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 37	S									Moteur Iffland

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Grand chemin 53 à Epalinges

(Code pour entrée porte principale  0053)

| Châssis |  | En acier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : |  | 60/30-3 |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : |  | 2x2 |  |  |  |  |  |
| Rail : |  | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  | à billes |  |  |  |
| Axe des bras : | 870 mm |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  | 100 mm |  | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  | à billes |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale |  | sans |  |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  |  |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine |  | 2 cylindre GE |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    	                                                     Tôle  alu

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Vert. Vert rouge. | Vert rouge. Bleu turquoise |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horisontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 38	B									moteur Gilgen

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Rue du centre 8 à St Sulpice

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 42C

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte rennier 72 à Pully

| Châssis | En inox |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 60/30-3 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | à billes |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle perf                                  Couleur cadre....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

verre		              Style :.................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. 1 Brun vert. 1 | jaune. 1 Vert. 1 |

Porte N° 43F

Service d’entretiens portes à ressorts : 					Moteur Iffland

Lieu de la porte : Clos devant 2-4 rte du jura 1      1163 Etoy

| Châssis | En acier couche de fond finition RAL bleu clair |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 50/25-3 axe 1048 mm |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 1048 mm |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | sans |  |  |  |  |
| Seuil | sans |  |  |  |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :

Bois.

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| 2 Vert rouge. | 2 Vert rouge. |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |

Porte N° 44C

Service d’entretiens portes  Coulissante : 					Moteur IFFLAND

Lieu de la porte : rue des vigneron 2-4-6     1110 Morges

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. rien |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.......................................................................................

Tôle                                          Couleur cadre...................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :......................................................................................

Grillage couleur gris

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 45P

Service d’entretiens portes à ressorts : 		         Porte Normstahl parking

Lieu de la porte : Le Cheminet 10,   1162 ST prex

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b type Normstahl	              Longueur :........................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Resorts Normstahl | Normstahl resorts dim. 30.3, puis équilibrage |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 46G

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : rue de l’industrie 20-22   Bussigny prés Lausanne

| Châssis | couche de fond | finition RAL 9010 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 50/25-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : | 865mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 112mm |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte de service : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : |  |  | Kaba |  |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  |  |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : |  |  | ext. |  |  |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

Porte N° 48M

Service d’entretiens portes à ressorts : Toujours prévenir le concierge Mr. Lorenzo 076/470 23 93

Lieu de la porte : Orient ville 14-16 Lausanne

| Châssis | En acier | finition RAL …. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-3 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.......................................................................................

Tôle perfo                               Couleur cadre...................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis................................................................................

komopan		              Dimension :......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Vert rouge. Rouges. | Vert rouge. Rouges. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 49B

Service d’entretiens portes à ressorts : 					Moteur Iffland

Lieu de la porte : Montchoisy 9   Lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-3 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                          Couleur cadre..................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis................................................................................

komopan		              Dimension :......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun. Brun vert. | Brun. Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 50B

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Montchoisy 9   Lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle perf.                                Couleur cadre....................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun. | Jaune brun. Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horisontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 51P

Service d’entretiens portes à

ressorts : 		Câble et contre poids : 		Coulissante :

Lieu de la porte : Martinet 22 a Lausanne

| Châssis | En inox |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : |  | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : |  | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : ts 93 |  |  | avec câble |  |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .200 Face à la porte à droite poulie de diamètre : ..200.. | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre :200 Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .200.. |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horisontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissées sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 52V

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Cèdres au Huttin à Morges

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : |  |  | 50/25-3 | 60/30-3 |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.....................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.............................................................................

komopan		              Dimension :...................................................................................

Verre		              Style :............................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Jaune brun. Brun vert. | Jaune brun. Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 53v Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Cèdres au Huttin à Morges

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | à billes |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :....................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre...............................................................................

Bois.                                        Couleur châssis............................................................................

komopan		              Dimension :..................................................................................

Verre		              Style :...........................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Jaune brun. Brun vert. | Jaune brun. Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

| Face à la porte à gauche poulie de diamètre : .............. Face à la porte à droite poulie de diamètre : ................ | Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : .............. Face au contre poids à gauche poulie de diamètre : ........... |  |
| --- | --- | --- |
| Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais |  |  |

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |

Porte N° 55N

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : mousquine 40-40bis Lausanne

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 57P

Service d’entretiens portes à ressorts :

Lieu de la porte : Bellevue 18-13 Pully

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.......................................................................................

Tôle                                          Couleur cadre...................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ............................mm

Distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Jaune brun. Brun vert. | Jaune brun. Brun vert. |

Porte N° 58B   Service d’entretiens portes à  ressorts :

Lieu de la porte : Bellevue 20  Pully troehler

| Châssis | En inox |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre...................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.................................................................................

komopan		              Dimension :.......................................................................................

Verre		              Style :................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Brun. Brun vert. | Brun. Brun vert. |

Porte N° 59D

Service d’entretiens portes à ressorts : Lieu de la porte : la feuillée Villard sous Yens

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 60F

Service d’entretiens portes coulissante :

Chemin de Ruffy 5 – 1027 Lonay					Moteur Marantec

| Châssis | En inox | En acier | couche de fond | finition RAL …. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 40/20-2 | 40/20-3 | 50/25-3 | 60/30-3 |  |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |  |
| Roulettes rails | polyamide |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |  |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble | rien |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |  |

RECOUVREMENT :    tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :........................................................................................

tôle                                          Couleur cadre.....................................................................................

bois.                                        Couleur châssis..................................................................................

komopan		              Dimension :...........................................................................................................

verre		              Style :....................................................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir | jaune. Jaune brun. Brun. Brun vert. Vert. Vert rouge. Rouges. Rouge noir |

Porte N° 61 C

Service d’entretiens porte :

Immeuble Préfaully 66-72  – Renens

| Châssis | En acier |  | couche de fond | finition RA Lrouge |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : | 50/25-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nbres de ressorts : | 2x4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rail : | droit.80/50-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Roulettes rails | à billes |  |  |  |  |  |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  |  |  | 100 mm |  | autre............mm |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  |  |  | à billes |  |  |  |
| Serrure | horizontale |  | verticale |  | sans |  |  |  |
| Seuil | Seuil à fleur |  | Seuil en retrait de …mm |  |  |  | sans |  |
| Porte de service : | non |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure | Serrure soudée |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture : | Type et marque : ancien ferme porte |  |  |  |  |  |  |  |
| Boule fixe : | int. |  | ext. |  |  |  |  |  |

RECOUVREMENT :    	              Longueur :........................................................................................

Couleur cadre...............rouge.......................................................

Couleur châssis..........rouge..........................................................

komopan		              Dimension :.....4460 x 2095...................................................................................

Style :....................................................................................................................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :..670......

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :.670...........

Lg du rail de droite : .........2040...........mm

Lg du rail de gauche  : ......2040...........mm

distance du trou de butée :.1860....mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| jaune. 2x Jaune brun. 2x | jaune. 2x Jaune brun. 2x |

Service d’entretiens portes à ressorts :

VIERGE

| Châssis | En inox |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section du bras : |  |  | 50/25-3 | 60/30-3 |
| Nbres de ressorts : | 2x1 | 2x2 | 2x4 |  |
| Rail : | droit.60/45/15-3 | droit.80/50-2 | cintré. |  |
| Roulettes rails |  | à billes |  |  |
| Axe des bras : |  |  |  |  |
| Hauteur de la roulette depuis le dessus de la porte : |  |  | 100 mm | autre............mm |
| Battue : | 25/4 | 30/4 |  |  |
| Roulettes de bascule | polyamide |  | à billes |  |
| Serrure | horizontale | verticale | sans |  |
| Seuil | Seuil à fleur | Seuil en retrait de …mm |  | sans |
| Porte de service : | non |  |  |  |
| Type de cylindre : | Hahn | Kaba |  |  |
| Serrure | Serrure soudée | Serrure d’origine | 2 cylindre GE |  |
| Fermeture : | Type et marque : |  |  | avec câble |
| Boule fixe : | int. | ext. |  |  |
| Poignée : | int. | ext. |  |  |

RECOUVREMENT :     tôle sp 10 100 8b 	              Longueur :.....................................................................................

Tôle                                         Couleur cadre................................................................................

Bois.                                        Couleur châssis.............................................................................

komopan		              Dimension :...................................................................................

Verre		              Style :............................................................................................

Lg de l’équerre de droite vue de l’int Support de rails verticale   =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg de l’équerre de gauche vue de l’int Support de rails verticale =  Hauteur de la couverte .....................+150 mm =...................

Lg du support  horizontale de droite vue de l’int. :................

Lg du support horizontale de gauche vue de l’int. :...................

Lg du rail de droite : ..............................mm

Lg du rail de gauche  : ...........................mm

distance du trou de butée :......................mm

| Mécanisme de Gauche vue de l’intérieur | Mécanisme de Droite vue de l’intérieur |
| --- | --- |
| Jaune brun. Brun vert. | Jaune brun. Brun vert. |

Vue de l’intérieur :

Angle en degré par rapport à une ligne horizontale du rail en biais

| Contrôle réalisé | Effectuer le par : |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule graissées et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbre : |  |
| Porte de service : fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |