Contrat de service d’entretiens 2019

Porte N° Adresse de la porte : …………………………………..

Contrôle réalisé le : …… ……………. 2019

Effectuer par : Nom :………………………………….. Prénom :………………………………

| Porte basculante à ressorts |  |
| --- | --- |
| Roulette du haut graissée et sans jeux. |  |
| Le rail doit plaqué au bas de la roulette (afin de permettre la roulette de monté lors de l’ouverture de plus la roulette doit être au milieu du rail sur la totalité de son chemin) |  |
| Porte ouverte |  |
| Porte fermée |  |
| Roulette de bascule du haut graissée et sans jeux. |  |
| Roulette de bascule du bas graissée et sans jeux. |  |
| Attache des ressorts graissés sans fissure |  |
| Contrôle des mécanismes pas de fissure amorce de cassure |  |
| Equilibrage de la porte correcte |  |
| Porte basculante à câbles et contre poids |  |
| Câbles graissés sans épissure |  |
| Parachute fonctionne |  |
| Poulies graissées nbres : |  |
| Porte coulissante : |  |
| Roulette au sol |  |
| Chariot dans helm |  |
| Porte de service : |  |
| fermeture correcte gâche ok |  |
| Poignée remonte sans problème |  |
| Ferme porte ferme sans claquer |  |
| Contrôle générale pour toutes les portes : |  |
| Boulon, vis, etc… contrôle des couples de serrage des dites vis. |  |
| Moteur : Type : ………………………………… |  |
| Essai de la porte 3 ouvertures et 3 fermetures minimum. |  |
| Liste de sécurité |  |
| Cellule photo |  |
| Contacteur porte de service |  |
| Thermique d’inversion 15 kg environ |  |
| Plot d’entraînement verrouillé |  |
| Radar d’ouverture en ordre |  |